Холодный неон, известый также под названием Glowing Wire (G-Wire), Neon Rope или FlexiLight (Флексилайт), Flex neon (Флекс неон).люминофорный шнур, люминесцентный шнур или гибкий неон. В основе работы холодного неона лежит эффект электролюминесценции, то есть свечения особого люминофора под действием электрического поля. Это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметично залитым внутри него «токонесущим» проводом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте, механически прочен, не бьётся, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы, ярко светится. Материал имеет ровное, яркое и красивое "неоновое" свечение. Электролюминесцентный провод - отличная замена неоновым трубкам - механически прочен, не бьется, не выцветает, водонепроницаем, хорошо принимает любые формы и имеет практически неограниченную область применения. Минимальное энергопотребление (1Вт/мп) и уникально низкая цена позволяют использовать электролюминесцентный провод на любых объектах. "Холодный неон" значительно упрощает производственный процесс создания световой рекламы и позволяет быстро изготавливать яркие и недорогие световые вывески. Провод применяется для декорации интерьеров, подсветки зданий, витрин, театральных афиш, изготовления наружной рекламы, украшения автомобилей, парков и т.д. 

Электролюминесцентный провод поставляется бухтами по 200 м. 
Имеющиеся цвета – зеленый, оранжевый, розовый, пурпурный, красный, белый, синий. Диаметр провода - 2,3 мм; 3,2 мм; 4,3мм; 5мм. 
Напряжение питания: 20-220В, оптимальное напряжение: 120В. 
Рабочая частота: 50-5000Гц, оптимальная частота: 1500-2000Гц. 
Яркость при 120В. 200-2000Гц: 30cd/m2 – 126cd/m2. 
Потребляемая мощность при 120В. 200-2000Гц: 108 мВт/м - 1032 мВт/м. 
Температурный режим работы от -30 до +70°С 
Срок службы - не менее 10000 часов. 

Провод подключается через инверторы с батарейным питанием или питанием от сети 220 в. 
Инверторы выпускаются в следующих модификациях: 
EL003-05-03, обеспечивает работу 0-5м.п (автономное питание 2 элемента типа AA). 
EL220-50-04, обеспечивает работу 0-50м.п (питание 220 в). 
Подключение напрямую без инвертора запрещено! 

1. Осторожно удалите внешний слой изоляции (1), избегая обрыва проводов (7).  

2. Вытяните проводки (7) и скрутите их вместе. 

3. Освободите от изоляции и люминофора (2) центральный провод (3). 

4. Удалите изоляцию с обех жил (4 и 5) провода блока питания (10) на 4 - 5 мм. 

5. Оденьте термоусадочную трубку (6) на места предполагаемых соединений (8 и 9) и термоусадочную трубку большего диаметра  
на провод блока питания (10) 
 6. Припаяйте провод (5) к проводу (7). Припаяйте провод (4) к проводу (3). 

7. Поверх мест пайки оденьте термотрубку (6) и, при помощи зажигалки, осуществите термоусадку. Поверх оденьте термотрубку 
большего диаметра (11)и также осуществите термоусадку. 
8. Другой конец электролюминесцентного провода также герметизировать термотрубкой, чтобы исключить  
накопление влаги в люминофорном слое.